◇陕西师范大学第六届青年教师教学基本功大赛◇

《计算机组成原理》

教学设计

教学内容：流水技术及应用

主讲教师：李鹏

所在单位：计算机科学学院

完成时间：2013年10月30日

- 课程基本信息

- 课程概况

课程名称：计算机组成原理

英文名称：Principles of Computer Organization

学    时：20/72

学    分：4.5

教学对象：信息管理专业1201班

开课学期：第三学期

适用专业：信息管理、软件工程、计算机科学与技术

课程类别：理论课

课程性质：专业类必修课

先修课程：数字逻辑电路；模拟电子线路；汇编语言

教    材：白中英 《计算机组成原理》（第五版） 科学出版社

主讲教师：李鹏 (1981－) ，男，博士，主要研究领域为音频音乐检索、图像、视频处理、机会网络等。承担《计算机组成原理》、《计算机导论》、《计算机基础》、《VB程序设计》等课程的教学工作。

- 课程性质及任务

本课程是计算机相关专业的一门专业基础课。

课程教学所要达到的目的是：使学生了解计算机系统的基本组成原理；掌握计算机系统硬件的基本组成和各功能部件的工作原理；掌握信息、数据表示与指令结构类型及指令执行原理；掌握程序和数据在计算机中是如何存储的以及指令在计算机中的编译和执行过程。掌握计算机与外部设备之间的接口技术与原理；了解计算机外部设备的基本结构与工作原理。并能够用课程中学到的知识，对计算机系统硬件进行初步设计、组装和调试。

- 本章教学内容

第二章  运算方法和运算器

本章首先讲述计算机中数据与文字的表示方法，然后分别在定点、浮点格式下讲解基本的加减乘除运算过程，最后讲解实现并行的一个重要知识——流水技术，并在浮点加减法运算中具体应用，解决具体问题。

重点：数据与字符型信息的表示与运算，流水技术。

难点：浮点型数据的表示、流水技术及应用。

- 三维教学目标

- 知识目标

（1）前期知识框架的建构与巩固

前面课程中，先用6学时讲解了计算机硬件结构下定点表示数据的方法及在此基础上的基本运算过程，后又用6学时讲解了浮点表示方法及运算。本次课的第一个知识目标是通过回顾和总结，让学生对先前知识从宏观角度建立框架。具体内容如下图所示

|  | 定点 | 浮点 |
| --- | --- | --- |
| 加 | 定点加减法器 | 浮点加减法 |
| 减 |  |  |
| 乘 | 原码并行乘法 直接补码乘法 | 浮点乘除法 |
| 除 | 原码除法 并行除法器 |  |

图1：数值类型数据表示与运算

具体包括：

1)、定点数的表示

无符号数的表示；有符号数的表示。

2)、定点数的运算

定点数的移位运算；原码定点数的加减运算；补码定点数的加减运算；定点数的乘除运算；溢出概念和判别方法。

3)、浮点数的表示

浮点数的表示范围；IEEE754标准。

4)、浮点数的加减运算、乘除运算

（2）针对浮点加减法，详细回顾操作过程，并引导学生发现其中待解决的重要问题

浮点加减法运算的基本操作过程：零操作数检查；对阶操作；尾数相加；规格化

问题：串行的操作：耗时增加，部件闲置

思考：能否设计一种方案实现高效的计算？

（3）讲解当前计算技术采用的重要并行理论

1）要求学生掌握并行的基本概念

2）了解我国在高性能计算方面取得的巨大成就

（4）通过实例帮学生建立流水理论模型，明确基本概念和技术原理

τ ＝max{τ i}＋ τ L

T＝（k + n – 1） ×τ

（5）流水理论在浮点加减运算中的具体应用

浮点加减法运算中影响流水效率的因素都有哪些？

- 能力目标

（1）、学生通过对流水技术及应用的了解，掌握并行技术在计算机中所处的关键作用。

（2）、学生通过理解具体的流水处理过程，深入掌握浮点加法器的工作模式，理解通过技术手段提高现有硬件工作效率的方法。

（3）、课程中通过具体实例分析建立流水理论模型的方法是研究科学问题常用的建模方法，要让学生掌握并体会。

- 情感、态度价值观目标：

（1）、采用良好导入方式，激发学生的好奇心和兴趣度，引发积极好学的热情。

（2）、通过介绍当前计算机硬件发展现状，使学生明白我国在高性能计算方面取得的重大进展。

（3）、通过计算机结构的学习，增强学生对信息技术是新时代生产力代表的体会。

- 学情分析

- 知识掌握上

学生对先前的知识准备出现部分遗忘，所以应先对以往知识做简单回顾，唤醒学生回忆，同时应该全面系统的去讲述；本节课程知识的理解需要辅以生动实例，增强记忆。

- 学生特点分析

本次授课的对象是大学二年级的学生，他们的思维深刻而又有独特见解，逻辑思维强，观察能力，记忆能力和想象能力比较完备。但同时，一些学生思想懒惰不愿深思，人云亦云，注意力易分散。

- 动机和兴趣上

- 明确的学习目的，以学生为学习主体，在课堂上充分调动学生的学习积极性，激发学生的学习动力。

- 重难点分析及处理措施

- 本节内容地位与作用

冯诺依曼型计算机的硬件系统包含五大结构，运算器是中央处理器的重要部分，运算器中包含了定点、浮点的加减乘除运算理论及其实现硬件；此外，并行技术在计算机中得到普遍使用，并行技术极大的提高了计算机的整体工作效率，而时间并行的实现依靠的是流水技术，流水技术在运算器中定点、浮点的执行，在多体交叉存储器的实现，指令处理流程以及流水CPU中也同样得到了广泛应用，因此，让学生深入掌握流水技术的原理对于深刻理解计算机基本结构有着重要意义，同样也需要通过浮点加减运算的实例理解运算器。

- 知识结构图

图2 流水工作模式图

- 教学过程中重点与难点分析

教学重点：

①、流水基本原理。

②、流水高效执行的条件。

③、流水在具体例子中的计算。

该部分内容需要学生集中注意力，讲解过程中，将有序的停顿，留给学生短暂的思考时间，同时，抑扬顿挫的语调也有助于提高学生关注度。

教学难点：

①、流水断流或者拥堵产生的原因。

②、理解流水周期的意义。

③、启动阶段和排空阶段的理解。

该部分内容的理解拟采用具体例子分析的方法，困难的问题在具体例子中能被赋予生动的意义，这是理解难题的良好方法。

- 教学内容及教学活动实施方案

- 教学策略

主要运用讲授法、讨论法和演示法来突出重点、突破难点。大多学生面对大量的专业术语及应用类型，容易混淆，需要明晰各个概念的具体含义，和相互的联系，依照计算机加工信息的思路，逐层深入、细化的方法为学生建构完整的知识体系，让学生结合具体案例，能简要的说出工作流程。

- 教具准备

Powerpoint演示文稿，相关多媒体设备，U盘，激光笔，白板等。

- 教学过程设计

| 教 学 内 容 | 教师行为 | 学生活动 | 设计 意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导 入 新 课 | [提问]：回顾冯诺依曼型计算机的基本思想，回顾五大功能部件？ [思考]：数值类型数据的计算机表示方法？对应的运算器的功能？ 定点和浮点；算术运算、逻辑运算。 [提问]：浮点加法运算的流程？ [讲述]：浮点加减法运算 阶码比较 对阶操作 尾数相加 规格化 [问题]： 串行的操作：耗时增加，部件闲置 [思考]： 能否设计一种方案实现高效的计算？由此导入并行技术。 [讲述]：并行： 是指在同一时刻或同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不相同的工作，只要在时间上互相重叠，都存在并行性。 并行的三种形式 时间并行：流水技术 空间并行：资源重复 时间并行+空间并行 [讲述]：国防科技大学在高性能计算方面取得的巨大成就，“天河二号”计算机中为了提高运算速度，广泛使用了并行技术。 | 回答：二进制； 程序存储； 五大结构。 [思考]并行技术的重要作用。 | 引导学生思路由宏观到微观。 |
| 新 课 讲 授 | [展示幻灯片]展示流水的模型图——矿泉水生产流水线。 [讲述]：工业实例：矿泉水生产流水线 增压→精密过滤→臭氧杀菌→灌装。 [引导]：怎样对现实世界中的现象建模，使之成为理论，并为更多的现实应用服务？ [讲述]：通过对实例的分析，建立流水模型理论。 流水技术原理是在流水实例基础上抽象而来 实现流水必须满足的条件： 在流水线中必须是连续的任务 把一个任务分解为几个有联系的子任务。每个子任务由一个专门的功能部件实现 在流水线中的每个功能部件之后都要有一个缓冲区 [讲述]： 流水线定义： 假定作业 T 被分成 k 个子任务,可表达为 T＝{T1,T2,···,Tk} 各个子任务之间有一定的优先关系 每个子任务由对应的过程段(Si)完成 各个过程之间设有高速的缓冲寄存器(L) 在一个统一的时钟(C)控制下完成数据流动。 设过程段 Si所需的时间为τi,缓冲寄存器的延时为τl, 流水线的时钟周期定义为 τ＝max{τi}＋τl＝τm＋τl 流水线处理的频率为 f＝1/τ。 [提问]：τ的确定的意义？ 【展示幻灯片】“流水模型示意图”，并讲解。 [讲述]： 一个具有k 级过程段的流水线处理 n 个任务需要的时钟周期数为Tk＝k＋(n－1) 分析：第一个任务需要k个时钟周期 其余的需要n-1个时钟周期 所需要的时间为： T＝Tk × τ 而同时，非流水情形完成的时钟周期为： Tl=n ×k 时间为：T＝n×k×τ k级线性流水线的加速比： Ck ＝ TL/Tk ＝ n·k / ( k＋(n－1) ) [提问]：影响流水效率的因素有哪些？ [讲述]： 当 n>>k 时, Ck－>k 。这就是说,理论上k级线性流水线处理几乎可以提高k倍速度。但实际上由于存储器冲突、数据相关,这个理想的加速比不一定能达到。 【展示幻灯片】：浮点加法器执行过程 浮点加法按时效等因素可归结为四个操作阶段 1.0操作数检查 2.对阶操作 3.尾数操作 4.结果规格化及舍入 [思考]：怎样让浮点加法器实现流水？ [教材例题32] 求(1)加速比？(2)如果每个过程时间都是75(包括缓冲区时间)，求加速比？ 解：时钟周期τ=100ns 非流水操作耗时T=300（不需要缓冲） 加速比Ck=T/τ=3 改良后Ck’=300/75=4 参照P59 图2.19 [课堂演练]：如果确切知道有100个加法运算要做，该怎样计算？10000个呢？ | [分析]： 通过现象分析，学生建立严谨的流水技术理论。 [回答]：流水中的瓶颈时间。 | 结合现实知识讲解，加强对知识的理解和掌握 解决先前提出的问题，用例子巩固记忆。 用多个实例表明流水特性，更易理解记忆。 |
| 结束新课 | [总结]：总结了数值类型数据的两种表示方法和基本运算，通过工业实例分析，建立了流水基本理论，探讨了影响流水的因素，并将之运用到浮点加减法运算的具体问题中。 |  | 回顾所学，形成体系。 |
| 布置作 业 | 完成习题[例33] |  |  |

- 课程资源利用与开发

学生思考---

矿泉水生产流水线

提问

PPT显示流水结构

明确流水线怎样产生、工作

学生结合教材与动画深入了解

通过分析、建模流水理论模型

教师引导读图

掌握原理核心

学生结合教材和教师讲解深刻理解

能应用到具体问题处理

总结，结束

图3：课程资源的使用

- 教学反思与自我评价

- 教学形式要多样。

不能局限于知识的直观讲解，教师应尽可能的通过学生熟知的现象、知识入手，先引发出问题来吸引学生注意力，这才是一次课的良好开端。

- 要将传统的知识与当今知识的发展结合起来。

比如讲解计算机组成结构就要涉及到当前国际、国内高性能计算机的现状，既能引发学生兴趣、又能宏观把握知识的发展方向。

- 知识须得由浅入深、由简入难

从学生熟悉的知识或者掌握良好的理论谈起，引导进入新的问题情境，能让学生有知识上的贯通，同样重要的是，也能避免因大量学生难以跟进而产生排斥、懈怠思想。

- 自我评价：

本次课程的教学设计中使用了多种教学策略，包括先前知识的宏观总结，对熟知现象的分析归纳，到对理论的建立推导，对问题的深入分析，比较完整、深入的为学生讲授了有关流水技术的相关理论知识，并向学生展示了怎样建立一套理论的方法，既授人于鱼，又受人于渔。此外，在讲解流水过程时注重通过媒体手段建立的流水示意图、时空关系图、流水理论模型图等形式向学生直观展示流水运作过程，达到了较好的效果。手持激光笔将讲者从电脑跟前解放出来，这样有了便利的手势交流，也有助于和学生的交互。

因初次接触该知识时学生可能掌握速度不一，教师可能需要留给学生更多的独立思考、解题的时间，并要有更有效的交互手段和敏锐的观察力即时洞悉全体学生的掌握情况，进而指导教学速度、深度等。

- 板书设计

鉴于多媒体技术的使用，板书内容有缩减，并集中在帮助学生回顾知识、相关概念理解和公式推演上。

课件详见幻灯片文档。

并行技术：

时间并行

空间并行

二者结合

浮点加减法

零操作数检查

对阶

尾数操作

规格化处理

加速比

Ck=tL/tk

图4：板书设计

- 教学改革

与以往传统教学相比，本节课教学内容和方法上有以下改进：

- 教师身份的转变。

传统教学中教师被认为是知识的载体，教师通过课堂讲解、展示等手段向学生输送知识，本节课中，教师更多地将自己放在一个引导者的角色上，通过情景预设、问题引入、理论诱导等方式更多的让学生自主建构知识、掌握知识。

- 更加注重多媒体信息设备中软件因素的使用。

除了使用像计算机、投影仪、音箱等常规多媒体硬件设备外，更专注于使用软件，运用各种CAI设计软件、Powerpoint制作技术等将复杂、晦涩的知识理论和运演过程以可实时控制的动画形式在适当的时机向学生呈现，能在学生大脑快速建立概念映像，加速形象思维到逻辑思维过渡。

- 讲课内容被赋予时代涵义。

以往教学，只是将课本上的知识原原本本向学生讲解，本节课对所学习的并行技术做了调查，获取了并行技术支持下的高性能计算研究实践现状，向学生报道了国防科技大学的“天河二号”计算机在国际上夺冠的实例，对于提高学生兴趣，增强民族信心等都有显著效果。

- 现代信息技术在课堂教学中的体现

1.幻灯片中依照知识需要设计了众多的图例、模型，通过必要的动画技术，生动的向学生展示相关动作、流程，这是使用现代信息技术中的软件部分。

2.在幻灯片上置顶显示电子时钟，方便教师随时查看，把握课堂时间。

3.幻灯片排练计时放映，帮助统计全部时间花费和提示本页时间花费。

4.无线电子翻页设备将教师从计算机附件解放出来，方便教师移动和快速展示课件设计内容。

5.激光笔有助于教师定位幻灯片或者白板上过高、过远或者过小的位置。

6.必要时，无线麦克等扩音设备的使用能让更多学生同时上课具有更好的效果。

7.讲课使用的幻灯片电子版在每次上课前同时保存在两个U盘上，或者在网上利用学校邮箱的网络硬盘功能再保存一份，以备USB接口故障、网络故障等情况发生时影响教学。